Sprievodná     správa

- 2 -

1. Identifikačné  údaje stavby a investora :

Stavba :       Vybudovanie miestnej komunikácie ku kostolu, Bartošova Lehôtka

Miesto :       Bartošova Lehôtka , pozemky p.č. KN C 513/1 , 513/4  - vedené

ako miestna komunikácia , pozemok  p.č. KN C 191/1 - vedený ako

trvalý trávnatý porast ,  v katastrálnom  území  Bartošova Lehôtka

Stavebník :  Obec Bartošova Lehôtka , Bartošova Lehôtka č. 80 , 976 01

Bartošova Lehôtka

Kraj :           Banskobystrický

Okres :         Žiar nad Hronom

Katastrálne územie :   Bartošova Lehôtka

2. Identifikačné údaje projektanta:

Stavebná časť :       Ing. Ján  Noga  -   PRONOX, autorizovaný stavebný inžinier

Hviezdoslavova 46/15, 965 01 Žiar nad Hronom

autorizačné osvedčenie č.1735 + A + 4 – 1

Ing. Eva Brázdová ,Pražská č. 7 ,  960 01 Zvolen

Rozpočtová dokumentácia  :  Ing. Pavol Ivan

3. Základné údaje charakterizujúce stavbu, budúcu prevádzku

Plánovaná vybudovaná miestna komunikácia  bude slúžiť ako prístupová komunikácia pre peších a motorizovaných užívateľov - občanov Obce Bartošova Lehôtka  ku kostolu , cintorínu  a tiež ako prístupová komunikácia pre vlastníkov dvoch záhradkárskych osád .

Projektová dokumentácia rieši vybudovanie miestnej komunikácie , ktorá podľa STN 6110 Projektovanie komunikácií je z hľadiska dôležitosti a účelovosti navrhnutá ako :

- 3 -

jednopruhová obojsmerná miestna komunikácia obrúbená s výhybňami , šírkou vozovky priemerne 3,00 m a navrhovanou rýchlosťou 30 km/ h , v celkovej dĺžke 270,00m v šírke 2,75 - 3,00 m , celkovej plochy 890,00 m2 .

Skladba miestnej komunikácie je v zložení : asfaltobetón AC 11 ( ložný ) hr. 50 mm , OK - obaľované  kamenivo hr. 100 - 200 mm , zhutnené podložie . Okraje komunikácie budú opatrené betónovými cestnými obrubníkmi v betónovom lôžku. Po pravej strane komunikácie  pri jestvujúcom rodinnom dome bude uložená drenážna rúra priemeru 200 mm, dĺžky 33,00m, prekrytá geotextíliou, obsypaná štrkodrvou, zaústená do jestvujúceho funkčného priečneho žľabu zaústeného do vpuste kanalizácie.

Okraje miestnej komunikácie budú po oboch stranách ohraničené betónovými zárubnými múrikmi  vzdialenými od hrany obrubníkov v minimálnom bezpečnom odstupe 0,25 m .

Odvodnenie miestnej komunikácie bude novým atypickým priečnym odvodňovacím žľabom s mrežou. Pre záchyt prívalových vôd z okolitého strmého terénu sú navrhnuté prehrádzky v počte 3 ks a retenčná nádrž pôdorysných rozmerov 2,00 x 2,00 m , výškou 2,20m.

Vzhľadom na stiesnené pomery aj obmedzené rozhľadové podmienky sú na prirodzene rozšírených miestach  navrhnuté dve výhybne.

V úlohe záchytných bezpečnostných zariadení sa na priľahlých obnažených svahoch  vysadí 50 ks kríkov, pruhy za okrajmi miestnej komunikácie sa opatria zeminou a zatrávnia.

4.  Prehľad  východiskových  podkladov, súlad stavby s východiskovými     podkladmi.

Ako východiskové podklady pre projektovú dokumentáciu boli použité :

-  list vlastníctva

-  katastrálna mapa

-  geometrický plán

-  obhliadka a zameranie plôch na výstavbu , jednotlivých jestvujúcich stavebných

objektov , spevnených plôch , premostenia , jestvujúcej zelene , overenie  situovania

inžinierskych sietí

-  konzultácie s investorom stavby

5.  Členenie stavby na prevádzkové súbory

Stavba tvorí jeden stavebný objekt.

- 4 -

6. Vecné a časové väzby na okolitú výstavbu

Stavba nemá časové ani  vecné väzby na okolitú výstavbu. Termín realizácie stavby vyplynie z výberového konania na zhotoviteľa stavby a následnej  Zmluve o dielo .

7.  Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov

Užívateľom  a prevádzkovateľom stavby bude  Obec Bartošova Lehôtka.  .

8. Skúšobná prevádzka

Stavba nevyžaduje realizovať skúšobnú prevádzku.

9.  Predpokladané celkové náklady stavby

Súčasťou  vypracovanej projektovej dokumentácie  je rozpočtová dokumentácia  s výkazom výmer . Náklady na realizáciu stavby budú stanovené na základe výberového konania na zhotoviteľa stavby .

10. Realizačná dokumentácia

Vzhľadom na druh  projektovanej stavby - miestna komunikácia  nie je potrebné dopracovávať projektovú dokumentáciu v realizačnom projekte .

11. Kontrola realizačných bodov

Nie je potrebné  stanovovať uzlové  body výstavby  ani realizovať kontrolu  uzlových bodov .